| King Saud University College of Engineering Electrical Engineering Dept. | EE201 – Fundamentals of Electric Circuits Mid-Term Exam (1) – 1st Semester 1426-1427 Time Allowed: 1 ½ Hours | H |
| --- | --- | --- |
| # - ظلل الحرف المناظر للإجابة الصحيحة لكل سؤال في هذه الأوراق ثم في نموذج الإجابة المرفق - هناك إجابة واحدة صحيحة لكل سؤال - في حالة تظليل أكثر من إجابة للسؤال الواحد تعتبر الإجابة خاطئة |  |  |
| # اسم الطالب: رقم الطالب: |  |  |

Fig-1

In the circuit shown in Fig-1, the power absorbed by the 60 resistor is 60W.

| 1. | E = | a) 60 V | b) 120 V | c) 15 V | d) 30 V | e) 90 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | R = | a) 5  | b) 10  | c) 20  | d) 30  | e) 60  |
| 3. | The power dissipated in the 10 resistor is |  |  |  |  |  |
|  |  | a) 90 W | b) 40 W | c) 600 W | d) 360 W | e) 1440 W |

Fig-2

For the circuit shown in Fig-2, answer questions 4, 5, 6 & 7.

| 4. | The power delivered by the 12 V source is |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a) 24 W | b) 12 W | c) 0 W | d) 36 W | e) 6 W |
| 5. | I1 = | a) 5 A | b) 3 A | c) -5 A | d) 2 A | e) -2 A |
| 6. | I2 = | a) 4 A | b) 2 A | c) 1 A | d) 0 A | e) 5 A |
| 7. | I3 = | a) 0 A | b) 1 A | c) 2 A | d) 0.5 A | e) 4 A |

| For the circuit shown in Fig-3, answer questions 8, 9, 10 &11. |  |  |  |  |  |  |  | Fig-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | I1 = | a) -10 mA |  | b) -20 mA | c) 10 mA | d) 20 mA | e) -30 mA |  |  |
| 9. | V1 = | a) 30 V |  | b) -15 V | c) 45 V | d) 15 V | e) 0 V |  |  |
| 10. | V2 = | a) 10 mV |  | b) 20 mV | c) 10 V | d) -10 mV | e) 15 V |  |  |
| 11. | The power delivered by the 30 mA current source is |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) 0.45 W |  | b) 450 W | c) 300 mW | d) 600 W | e) 900 mW |  |  |

For the circuit shown in Fig-4,

answer questions 12, 13 &14.

Fig-4

| 12. |  | Vx = |  | a) 80 V |  | b) 40 V |  | c) -40 V | d) 60 V | e) -60 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Ix = |  | a) 3 A |  | b) 10 A |  | c) -6 A |  | d) 6 A | e) 4 A |
| 14. | Iy = |  | a) 1 A |  | b) 1.2 A |  | c) 1.8 A |  | d) –1.8 A | e) -1.2 A |

For the circuit shown in Fig-5,

the currents are:

I1= 1.5 A

I2= 2 A.

Fig-5

| 15. |  | Va = |  | a) 10 V |  | b) 20 V |  | c) -30 V | d) 30 V | e) 40 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Vac = |  | a) 60 V |  | b) –30 V |  | c) 30 V |  | d) -60 V | e) 0 V |
| 17. | The power absorbed by the 20  resistor is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a) 45 W |  | b) 5 W |  | c) 245 W |  | d) 80 W | e) 0 W |

For the circuit shown in Fig-6, answer questions 18, 19 &20.

Fig-6

| 18. | The equation of mesh #1 is given by: |
| --- | --- |
|  | a) 5 I1 – 2 I2 – 9 I3 = 9 |
|  | b) 5 I1 – 2 I2 = 0 |
|  | c) 5 I1 + 2 I2 = -18 |
|  | d) 3 I1 – 2 I2 = 0 |
|  | e) 3 I1 + 2 I2 = -9 |
| 19. | The equation of mesh #2 is given by: |
|  | a) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 – 8 I4= -18 |
|  | b) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 = -18 |
|  | c) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 – 8 I4= 2 |
|  | d) 2 I1 + 13 I2 = -18 |
|  | e) 2 I1 + 13 I2 + 5 I3 = -2 |
| 20. | Applying KVL to the loop "abcdea" gives: |
|  | a) -5 I2 + 8 I3 + 6 I4= 17 |
|  | b) -5 I2 + 9 I3 - I4= 9 |
|  | c) - I3 + 7 I4= 17 |
|  | d) -5 I2 + 3 I3 + 6 I4= 17 |
|  | e) -5 I2 + 9 I3 - I4= 0 |

| King Saud University College of Engineering Electrical Engineering Dept. | EE201 – Fundamentals of Electric Circuits Mid-Term Exam (1) – 1st Semester 1426-1427 Time Allowed: 1 ½ Hours | L |
| --- | --- | --- |
| # - ظلل الحرف المناظر للإجابة الصحيحة لكل سؤال في هذه الأوراق ثم في نموذج الإجابة المرفق - هناك إجابة واحدة صحيحة لكل سؤال - في حالة تظليل أكثر من إجابة للسؤال الواحد تعتبر الإجابة خاطئة |  |  |
| # اسم الطالب: رقم الطالب: |  |  |

Fig-1

In the circuit shown in Fig-1, the power absorbed by the 60 resistor is 60W.

| 1. | E = | a) 60 V | b) 15 V | c) 120 V | d) 30 V | e) 90 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | R = | a) 20  | b) 10  | c) 5  | d) 30  | e) 60  |
| 3. | The power dissipated in the 10 resistor is |  |  |  |  |  |
|  |  | a) 90 W | b) 40 W | c) 600 W | d) 1440 W | e) 360 W |

Fig-2

For the circuit shown in Fig-2, answer questions 4, 5, 6 & 7.

| 4. | The power delivered by the 12 V source is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a) 24 W |  | b) 12 W |  | c) 6 W |  | d) 36 W |  | e) 0 W |  |  |  |
| 5. | I1 = |  | a) 5 A |  | b) 3 A |  | c) -5 A |  | d) -2 A |  | e) 2 A |  |  |  |
| 6. | I2 = |  | a) 2 A |  | b) 4 A |  | c) 1 A |  | d) 0 A |  | e) 5 A |  |  |  |
| 7. | I3 = |  | a) 2 A |  | b) 1 A |  | c) 0 A |  | d) 0.5 A |  | e) 4 A |  |  |  |
| For the circuit shown in Fig-3, answer questions 8, 9, 10 &11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fig-3 |  |
| 8. |  | I1 = |  | a) -20 mA |  | b) -10 mA |  | c) 10 mA |  | d) 20 mA |  | e) -30 mA |  |  |
| 9. |  | V1 = |  | a) 30 V |  | b) 15 V |  | c) 45 V |  | d) -15 V |  | e) 0 V |  |  |
| 10. |  | V2 = |  | a) 10 mV |  | b) 10 V |  | c) 20 mV |  | d) -10 mV |  | e) 15 V |  |  |
| 11. |  | The power delivered by the 30 mA current source is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) 300 mW |  | b) 450 W |  | c) 0.45 W |  | d) 600 W |  | e) 900 mW |  |  |

For the circuit shown in Fig-4,

answer questions 12, 13 &14.

Fig-4

| 12. |  | Vx = |  | a) 80 V |  | b) 40 V |  | c) -40 V | d) -60 V | e) 60 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Ix = |  | a) 3 A |  | b) 10 A |  | c) 6 A |  | d) -6 A | e) 4 A |
| 14. | Iy = |  | a) 1 A |  | b) -1.8 A |  | c) 1.8 A |  | d) 1.2 A | e) -1.2 A |

For the circuit shown in Fig-5,

the currents are:

I1= 1.5 A

I2= 2 A.

Fig-5

| 15. |  | Va = |  | a) 10 V |  | b) 20 V |  | c) 30 V | d) -30 V | e) 40 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Vac = |  | a) 0 V |  | b) –30 V |  | c) 30 V |  | d) -60 V | e) 60 V |
| 17. | The power absorbed by the 20  resistor is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a) 45 W |  | b) 245 W |  | c) 5 W |  | d) 80 W | e) 0 W |

For the circuit shown in Fig-6, answer questions 18, 19 &20.

Fig-6

| 18. | The equation of mesh #1 is given by: |
| --- | --- |
|  | a) 5 I1 – 2 I2 – 9 I3 = 9 |
|  | b) 3 I1 – 2 I2 = 0 |
|  | c) 5 I1 + 2 I2 = -18 |
|  | d) 5 I1 – 2 I2 = 0 |
|  | e) 3 I1 + 2 I2 = -9 |
| 19. | The equation of mesh #2 is given by: |
|  | a) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 – 8 I4= -18 |
|  | b) 2 I1 + 13 I2 + 5 I3 = -2 |
|  | c) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 – 8 I4= 2 |
|  | d) 2 I1 + 13 I2 = -18 |
|  | e) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 = -18 |
| 20. | Applying KVL to the loop "abcdea" gives: |
|  | a) -5 I2 + 3 I3 + 6 I4= 17 |
|  | b) -5 I2 + 9 I3 - I4= 9 |
|  | c) - I3 + 7 I4= 17 |
|  | d) -5 I2 + 8 I3 + 6 I4= 17 |
|  | e) -5 I2 + 9 I3 - I4= 0 |

| King Saud University College of Engineering Electrical Engineering Dept. | EE201 – Fundamentals of Electric Circuits Mid-Term Exam (1) – 1st Semester 1426-1427 Time Allowed: 1 ½ Hours | S |
| --- | --- | --- |
| # - ظلل الحرف المناظر للإجابة الصحيحة لكل سؤال في هذه الأوراق ثم في نموذج الإجابة المرفق - هناك إجابة واحدة صحيحة لكل سؤال - في حالة تظليل أكثر من إجابة للسؤال الواحد تعتبر الإجابة خاطئة |  |  |
| # اسم الطالب: رقم الطالب: |  |  |

Fig-1

In the circuit shown in Fig-1, the power absorbed by the 60 resistor is 60W.

| 1. | E = | a) 60 V | b) 90 V | c) 15 V | d) 30 V | e) 120 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | R = | a) 5  | b) 20  | c) 10  | d) 30  | e) 60  |
| 3. | The power dissipated in the 10 resistor is |  |  |  |  |  |
|  |  | a) 90 W | b) 40 W | c) 360 W | d) 600 W | e) 1440 W |

Fig-2

For the circuit shown in Fig-2, answer questions 4, 5, 6 & 7.

| 4. | The power delivered by the 12 V source is |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a) 24 W | b) 12 W | c) 36 W | d) 0 W | e) 6 W |
| 5. | I1 = | a) -2 A | b) 3 A | c) -5 A | d) 2 A | e) 5 A |
| 6. | I2 = | a) 1 A | b) 2 A | c) 4 A | d) 0 A | e) 5 A |
| 7. | I3 = | a) 0.5 A | b) 1 A | c) 2 A | d) 0 A | e) 4 A |

| For the circuit shown in Fig-3, answer questions 8, 9, 10 &11. |  |  |  |  |  |  |  | Fig-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | I1 = | a) -10 mA |  | b) -30 mA | c) 10 mA | d) 20 mA | e) -20 mA |  |  |
| 9. | V1 = | a) 30 V |  | b) 45 V | c) -15 V | d) 15 V | e) 0 V |  |  |
| 10. | V2 = | a) 10 mV |  | b) 20 mV | c) -10 mV | d) 10 V | e) 15 V |  |  |
| 11. | The power delivered by the 30 mA current source is |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) 450 W |  | b) 0.450 W | c) 300 mW | d) 600 W | e) 900 mW |  |  |

For the circuit shown in Fig-4,

answer questions 12, 13 &14.

Fig-4

| 12. |  | Vx = |  | a) -60 V |  | b) 40 V |  | c) -40 V | d) 60 V | e) 80 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Ix = |  | a) 3 A |  | b) 6 A |  | c) -6 A |  | d) 10 A | e) 4 A |
| 14. | Iy = |  | a) 1 A |  | b) 1.2 A |  | c) -1.8 A |  | d) 1.8 A | e) -1.2 A |

For the circuit shown in Fig-5,

the currents are:

I1= 1.5 A

I2= 2 A.

Fig-5

| 15. |  | Va = |  | a) 10 V |  | b) 20 V |  | c) -30 V | d) 40 V | e) 30 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Vac = |  | a) -30 V |  | b) 60 V |  | c) 30 V |  | d) -60 V | e) 0 V |
| 17. | The power absorbed by the 20  resistor is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a) 45 W |  | b) 80 W |  | c) 245 W |  | d) 5 W | e) 0 W |

For the circuit shown in Fig-6, answer questions 18, 19 &20.

Fig-6

| 18. | The equation of mesh #1 is given by: |
| --- | --- |
|  | a) 5 I1 – 2 I2 = 0 |
|  | b) 5 I1 – 2 I2 – 9 I3 = 9 |
|  | c) 5 I1 + 2 I2 = -18 |
|  | d) 3 I1 – 2 I2 = 0 |
|  | e) 3 I1 + 2 I2 = -9 |
| 19. | The equation of mesh #2 is given by: |
|  | a) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 – 8 I4= -18 |
|  | b) 2 I1 + 13 I2 = -18 |
|  | c) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 – 8 I4= 2 |
|  | d) -2 I1 + 13 I2 – 5 I3 = -18 |
|  | e) 2 I1 + 13 I2 + 5 I3 = -2 |
| 20. | Applying KVL to the loop "abcdea" gives: |
|  | a) -5 I2 + 9 I3 - I4= 0 |
|  | b) -5 I2 + 9 I3 - I4= 9 |
|  | c) - I3 + 7 I4= 17 |
|  | d) -5 I2 + 3 I3 + 6 I4= 17 |
|  | e) -5 I2 + 8 I3 + 6 I4= 17 |