Q1)Classify the IPv4 address to its type  (network, host, multicast, or broadcast address).

| IP | Subnet Mask | Type |
| --- | --- | --- |
| 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | host |
| 192.168.33.63 | 255.255.255.192 |  |
| 239.192.1.100 | 255.252.0.0 |  |
| 172.25.12.52 | 255.255.255.0 |  |
| 10.255.0.0 | 255.0.0.0 |  |
| 172.16.128.48 | 255.255.255.240 |  |
| 209.165.202.159 | 255.255.255.224 |  |
| 172.16.0.255 | 255.255.0.0 |  |
| 224.10.1.11 | 255.255.255.0 |  |

Q2)Complete the table:

| Address /Prefix | Network/Host N,n = Network H,h = Host | Subnet Mask | Network Address |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.10.10/24 | N.N.N.H | 255.255.255.0 | 192.168.10.0 |
| 10.101.99.17/23 | N.N.nnnnnnnh.H | 255.255.254.0 | 10.101.98.0 |
| 172.16.117.77/20 |  |  |  |
| 10.1.8.200/26 |  |  |  |

Q3)For each the following address  , give the 1st host address , last host address ,network address and

broadcast address

| Address /Prefix | 1st host | Last host | network | broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.117.77/20 |  |  |  |  |
| 10.1.8.200/26 |  |  |  |  |
| 10.226.133.219/9 |  |  |  |  |
| 21.100.22.61/30 |  |  |  |  |

Q4) For each one of the following IPs, determine the class, subnet mask, network IP, & broadcast address.

- 192.168.20.12

- 172.16.20.47

- 10.68.20.4